Что значат данные атрибуты для спецификации

Атрибут Материал – марка стали C245, C275,  С345 и т.д.

Атрибут Обозначение – Номер профиля Уголок 75х5, Двутавр 20Б1, Швеллер 16У и т.д. Если жестко следовать требованиям ГОСТ 21.502 то имя (уголок, швеллер, двутавр) писать не надо, а условное обозначение придется вставлять вручную.

Атрибут V9 – для 3D-тело всегда 0 (ноль), для общих стальных, деревянных элементов задается вес погонного метра профиля в кг. (пример уголок 50х5 V9 =3.77). То, что у атрибута  V9 единицы измерения см внимание не обращаем.

Атрибут Вид производства – цифры от 1 до 4 делит на элементы конструкции и контролируется  пользователем ( пример 1 – элементы конструкций колонны 2 – элементы конструкций фермы, балки)

Атрибут Текст 1 – ГОСТ, ТУ профиля (пример для уголка 50х5 ГОСТ 8509-93)

Атрибут Текст 2 – марка элемента для ведомости элементов

Если приноровится, то спецификацию металлопроката получится сформировывать меньше чем за пару минут.

Автор готов выслушать все замечания и предложения по улучшению автоматизации и модернизации данной спецификации металлопроката на www.allplanforum.ru